ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διδάσκων: Δρ. Β. Αντωνιάδης

Μάθημα 6- Παρασκευή 19 Απριλίου 2002

Ανάκτηση ΧΥΤ

Α. Έλεγχος ΧΥΤ

Για να γίνει σωστή ανάκτηση ενός ΧΥΤ πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός του τελικού καλύμματος της χωματερής, να υπάρξουν συστήματα ελέγχου των εκχυλισμάτων και του βιοαερίου και μετά το κλείσιμο και καταγραφή των κατάλληλων περιβαλλοντικών μεταβλητών.

Σχεδιασμός καλύμματος

Αυτός πρέπει να διασφαλίζει τα εξής:

1. Να μην επιτρέπει επικίνδυνες διαρροές από μέσα προς τα έξω

2. Να είναι υλικό τέτοιο ώστε να επιτρέπει τη χρήση αργότερα (γεωργία, αστική χρήση κτλ.)

Έλεγχος εκχυλισμάτων

Αυτό συζητήθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο

Έλεγχος αερίων

Πρέπει να υπάρχουν συστήματα αναρρόφησης βιοαερίου από τα στρώματα της χωματερής, σωληνώσεις για την εκβολή του σε έναν κεντρικό αγωγό και οξείδωσή του για μετατροπή του κατά το δυνατό  περισσότερο σε CO2.

Καταγραφή περιβαλλοντικών μεταβλητών

· Νερό: Δειγματοληψία υπόγειου νερού για έλεγχο τυχόν μετακίνησης ρύπων

· Αέρας: Μέτρηση βιοαερίων από σταθμούς κοντά (όχι μέσα) στους ΧΥΤ

· Έδαφος: Έλεγχος φυσικών και χημικών ιδιοτήτων του εδάφους (τυχόν διαβρώσεις κτλ.)

Β. Φύτευση ΧΥΤ

Πιθανές χρήσεις

Ο ΧΥΤ είναι ανοιχτή γη, συνήθως κοντά σε μεγάλες πόλεις, και άρα τόπος ιδανικός για ένα εύρος χρήσεων: Αναψυχή (αστικό πάρκο), κήπος, καλλιέργεια γεωργικών και δασικών ειδών. Όλα έχουν ένα κοινό στοιχείο: χρειάζονται την εισαγωγή φυτών.

Παράγοντες που επιδρούν δυσμενώς στην αύξηση των φυτών

· Τοξικότητα στις ρίζες: Οι ρίζες χρειάζονται 15-20% Ο2 και CO2 όχι μεγαλύτερο από 3%. Σε περιόδους έκλυσης βιοαερίου αυτές οι προϋποθέσεις δεν καλύπτονται. Επίσης να τονιστεί ότι σε αναερόβιες συνθήκες η βιοδιαθεσιμότητα των βαρέων μετάλλων (και γενικά των ανόργανων ρύπων) αυξάνεται.  

· Συμπίεση εδάφους: Αυτό επιτείνεται λόγω κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων πάνω στους ΧΥΤ. Με τη συμπίεση του εδάφους χαλάει η δομή και χειροτερεύουν οι φυσικές του ιδιότητες.

· Χαμηλή CEC: Δες συζήτηση σε προηγούμενο κεφάλαιο

· Χαμηλό επίπεδο θρεπτικών: Η γονιμότητα έχει να κάνει με τη CEC. Το πρόβλημα επιτείνεται όταν το έδαφος κατά την αρχική εκσκαφή του χώρου για τη διάνοιξη του ΧΥΤ το έδαφος αναστράφηκε. Αν έγινε αυτό, τότε για κάλυψη κυρίως  χρησιμοποιείται  το μη γόνιμο έδαφος που έχει παρθεί από μεγάλο βάθος (γιατί το γόνιμο έδαφος είναι κυρίως μέχρι βάθους μισού μέτρου).

· Υψηλή θερμοκρασία: Κατά τη ζύμωση του βιοαερίου η θερμοκρασία του εδάφους αυξάνεται πολύ, και αυτό έχει δυσμενείς επιδράσεις.

Βήματα προς τη φύτευση

· Επισκόπηση περιοχής (έλεγχος προβληματικών περιοχών, τυχόν οσμές από το βιοαέριο κτλ.)

· Ανάλυση εδάφους (θρεπτικά, pH, EC, CEC οργανική ουσία, ΦΕΒ κτλ.)

· Βελτίωση εδαφικών συνθηκών:

1. Συστήματα αναρρόφησης βιοαερίου

2. Ύπαρξη περιοχών-μαρτύρων, όπου θα αναπτυχθούν είδη δένδρων, και τα οποία αργότερα θα μεταφυτευτούν στο ΧΥΤ.

3. Αν ο ΧΥΤ έκανε διάκριση στην απόθεση αποικοδομήσιμων και μη αποικοδομήσιμων υλικών, τα δένδρα θα φυτευτούν στην περιοχή με τα μη αποικοδομήσιμα υλικά (γιατί οι ρίζες φτάνουν βαθιά, και μπορεί να νεκρωθούν από το βιοαέριο).

4. Εφαρμογή ‘ενισχυτικών’ υλικών (ΙΑΑ κτλ.) στο έδαφος πριν αυτό απλωθεί πάνων από το ΧΥΤ, για να περιοριστεί η συμπίεση.

5. Εφαρμογή οργανικής ουσίας: Αυτό επιτυγχάνει καλύτερο αερισμό, καλύτερη δομή, έλεγχο θρεπτικών, διάβρωσης κτλ. Πρόβλημα είναι τα ζιζάνια και τα παθογόνα που τα οργανικά υλικά εισάγουν.

Επιλογή φυτοκάλυψης

· Παράγοντες επιλογής δενδρώδους φυτοκάλυψης

1. Πρέπει να έχει χαμηλό ρυθμό αύξησης: Γιατί έτσι έχει χαμηλότερες απαιτήσεις σε  νερό και μικραίνει ο κίνδυνος αποτυχίας.

2. Χαμηλό ύψος-μικρό ριζόστρωμα: Το πρώτο σημαίνει προστασία από ανεμοθύελλες, και το δεύτερο ότι μικραίνει ο κίνδυνος η ρίζα να βρει τοξικά αέρια βαθιά.

3. Αντοχή σε πλημμύρες: Πρέπει να επιλεγούν τέτοια δένδρα, γιατί οι συνθήκες ανόξιας στις πλημμύρες είναι παρόμοιες με εκείνες έλλειψης Ο2 λόγω βιοαερίου. Κόστος είναι ότι αυτά τα δένδρα χρειάζονται συχνότερη άρδευση.   

4. Δένδρα που αναπτύσσουν συμβιωτικές σχέσεις με μύκητες (μυκόρριζα).

· Παράγοντες επιλογής χορτολειβαδικής φυτοκάλυψης

1. Τα προτιμάμε σε ξηρικά περιβάλλοντα. 

2. Έχουν μικρό κύκλο ζωής και δεν ‘προλαβαίνουν’ να επηρεαστούν αρνητικά από δυσμενείς συνθήκες.

3. Χρειάζονται πολύ λιγότερη φροντίδα από τις δενδρώδεις καλλιέργειες.

